ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

СЕГМЕНТАЦИЈА НА СЛИКИ СО WATERSHED АЛГОРИТАМ

Предмет: Дигитално процесирање на слика

Академска година: 2024 / 2025

Изработил: Климент Ставрески

Индекс: 236006

Датум: 20.06.2025

СОДРЖИНА

1. Вовед ....................................................................................... 4

2. Опис на користени технологии ................................................................ 5

3. Алгоритми за претобработка на слики .......................................................... 6

3.1 Грејскел трансформација

3.2 Гаусово заматување

4. Бинаризација со Otsu метод ........................................................................ 7

5. Морфолошка обработка ................................................................................ 8

6. Distance Transform и Watershed алгоритам ......................................................... 9

7. Продлабочена анализа на алгоритмите ............................................................... 10

8. Ограничувања и предизвици во реална примена .................................................... 11

9. Споредба со алтернативни техники .................................................................. 12

10. Пример за функционалност ............................................................................. 13

11. Потенцијална примена во биомедицина ............................................................... 14

12. Алгоритамски предлог: Автоматска оптимизација на броење ....................................... 15

13. Резултати и анализа ...................................................................................... 16

14. Илустрација на резултат ................................................................................. 17

15. Заклучок и можни подобрувања ....................................................................... 18

16. Референци ...................................................................................................... 19

Вовед

Современата анализа на дигитални слики има широка примена во различни научни и технолошки области, особено во биомедицината, индустрискиот надзор и автоматското препознавање на објекти. Во оваа документација е опишана апликација за автоматска сегментација и броење на клетки, базирана на класични методи од дигитално процесирање на слика.

Демо апликацијата е развиена со Python, при што се користат библиотеки кои овозможуваат ефективна имплементација и визуелизација на алгоритмите:

- OpenCV – за обработка и манипулација со слики

- NumPy – за матрична пресметка и обработка на нумерички податоци

- Matplotlib – за прикажување на резултати

Применетите чекори вклучуваат грејскел трансформација, заматување на слика, бинаризација со Otsu метод, морфолошки операции, и конечно watershed алгоритам за сегментација. Секоја фаза е детално опишана во наредните поглавја.

# Опис на користени технологии

Во развојот на апликацијата се користат неколку меѓусебно поврзани технологии и библиотеки, кои овозможуваат ефикасна и прецизна обработка на слики:

- Python – високониво интерпретиран програмски јазик, погоден за имплементација на алгоритми, научни пресметки и автоматизација

- OpenCV – моќна библиотека за компјутерски вид, која содржи голем број функции за обработка и анализа на слики (филтри, трансформации, сегментација)

- NumPy – библиотека која овозможува работа со повеќедимензионални низи и матрици, неопходна за внатрешна манипулација на податоци

- Matplotlib – библиотека за визуелизација на слики, графици и резултати од обработка во интерактивен или извештаен формат

Комбинацијата на овие технологии овозможува имплементација на брз, стабилен и визуелно прегледен систем за сегментација, кој лесно може да се адаптира и надградува во зависност од намената.

# Алгоритми за претобработка на слики

Во оваа фаза се врши трансформација на оригиналната слика во формат кој е полесен за понатамошна анализа и сегментација. Чекорите вклучуваат работа со грејскел слика, филтрирање за елиминација на шум и подготовка за бинаризација.

## 3.1 Грејскел трансформација

Првиот чекор е конверзија на сликата од RGB во грејскел формат, што ја намалува комплексноста и ја претвора во едноканална слика каде што секој пиксел има вредност на интензитет (0–255).

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

Овој чекор е клучен бидејќи повеќето алгоритми за обработка на слики работат врз основа на интензитет, а не боја.

## 3.2 Гаусово заматување

За да се намали шумот и да се изедначат нееднаквостите во сликата, се применува Гаусово заматување (Gaussian Blur). Ова е филтер со ниска пропусна моќност, кој ги измазнува преодите помеѓу пиксели без значително губење на важни контури.

blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

Апликацијата користи јадро од 5×5 пиксели, што овозможува доволна мазност без да се заматат границите на објектите. Овој чекор овозможува поквалитетна бинаризација во наредната фаза.

# Бинаризација со Otsu метод

По грејскел трансформацијата и заматувањето, следен логичен чекор е конверзија на сликата во црно-бел (бинарен) формат, што е познато како бинаризација. Целта е јасна дистинкција помеѓу објектите (foreground) и позадината (background), со цел да се подготви сликата за сегментација.

Во оваа имплементација се користи Otsu методот, кој автоматски ја одредува оптималната праг вредност според хистограмот на интензитети, така што ја минимизира внатрешната варијанса помеѓу двете класи. Оваа техника елиминира потреба од рачна селекција на праг.

Кодот за бинаризација со Otsu изгледа вака:

ignore, thresh = cv2.threshold(blur, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)

Параметри:

- blur – заматената грејскел слика

- 0 – стартен праг што OpenCV го игнорира бидејќи се користи Otsu

- 255 – вредност што се доделува на „белите“ пиксели

- cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU – комбинирана операција со Otsu

Резултатот е бинарна слика во која клетките се претставени како бели региони, а позадината е црна. Оваа верзија на сликата е подготвена за морфолошка обработка во следната фаза.

# Морфолошка обработка

Откако ќе се добие бинарната слика со објекти и позадина, следен чекор е подобрување на структурата на објектите преку морфолошки операции. Целта е да се затворат мали дупки во објектите и да се поврзат фрагментирани делови. Во оваа фаза најчесто се користи операцијата closing (затворање).

Closing е комбинација од дилатација (расплинување) и ерозија (стеснување), при што:

- дилатацијата ги проширува белите региони (објектите),

- ерозијата потоа го враќа обликот, но ги пополнува празнините.

Операцијата изгледа вака во код:

kernel = np.ones((3, 3), np.uint8)

closing = cv2.morphologyEx(thresh, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=2)

Параметри:

- kernel е структурниот елемент (во овој случај 3×3 квадрат)

- thresh е бинарната слика добиена од Otsu методот

- iterations=2 значи дека операцијата се повторува два пати за подобар ефект

Со оваа постапка се добиваат почисти, покомпактни објекти, кои се идеални за следната фаза — одредување на централни региони и сегментација со watershed алгоритмот.

# Distance Transform и Watershed алгоритам

Откако ќе се добие почист бинарен приказ, следна фаза е издвојување на централните делови на објектите (клетките) и подготовка за финална сегментација. За оваа цел се користи Distance Transform – алгоритам кој на секој бел пиксел му пресметува растојание до најблискиот црн пиксел. Највисоките вредности се во средината на објектите.

dist_transform = cv2.distanceTransform(closing, cv2.DIST_L2, 5)

Потоа се применува праг за да се изолираат „сигурните региони“ – пиксели кои сигурно припаѓаат на некој објект:

ret, sure_fg = cv2.threshold(dist_transform, 0.7 * dist_transform.max(), 255, 0)

Следува создавање на маркери, кои ги означуваат различните објекти и позадината. Овие маркери се користат во Watershed алгоритамот, кој третира сликата како топографска карта: се „потопува“ сликата од најдлабоките делови, и се означуваат рабовите каде што се судруваат различни региони.

markers = cv2.watershed(img, markers)

Пикселите на рабовите добиваат вредност –1, а објектите добиваат различни ознаки. На крајот, се добива јасна поделба меѓу блиски или преклопени објекти, што ја прави оваа техника мошне прецизна и визуелно ефективна за сегментација.

# Продлабочена анализа на алгоритмите

Иако секој чекор е опишан посебно, важно е да се разбере како алгоритмите работат заедно во синхронизиран тек. Процесот започнува со намалување на податочната комплексност (грејскел трансформација), потоа се аплицираат филтри за стабилизирање на шум и се применува бинаризација со Otsu — која е глобален метод базиран на хистограма.

Морфолошките операции не само што ги подобруваат формите, туку создаваат и континуирани региони, што овозможува успешен Distance Transform. Оваа трансформација игра централна улога бидејќи првпат воведува проценка на тополошки растојанија, што го отвора патот за watershed.

Watershed, од своја страна, го користи ова растојание како мапа на надморска височина и прави плитки „потопи“ на региони. Тука е клучно што претходните чекори овозможуваат „водата“ никогаш да не измеша блиски клетки — оттаму доаѓа и високата прецизност.

Секој од овие алгоритми е сам по себе познат, но нивната комбинација е таа што го прави системот стабилен, робустен и повторливо применлив на слики со различна структура и сложеност.

# Ограничувања и предизвици во реална примена

Иако разработениот систем за сегментација покажува одлични резултати при тестирање на подготвени примероци, постојат неколку реални предизвици при поширока практична примена:

- Висока чувствителност на осветлување: Алгоритмот зависи од јасна разлика помеѓу објекти и позадина. Во случаи со нерамномерно осветлување, резултатите значително се влошуваат.

- Шум и артефакти: Дури и по заматување, присуство на солен-пипер шум или нееднаквости на ткивото може да водат до лажни позитиви (погрешно сегментирани пиксели).

- Преголемо спојување на објекти: Ако клетките се премногу блиску или преклопени, watershed некогаш не успева да ги раздвојува коректно, особено без дополнителни предобработки.

- Недостаток на адаптивност: Otsu методот е глобален — не е адаптивен на делови од сликата кои имаат различни локални контрасти, па не секогаш дава оптимален резултат.

- Мануелна интервенција: Во многу случаи, корисникот треба рачно да ги избира параметрите (како прагови, големина на јадро и итерации) за да се добие квалитетен резултат.

Овие предизвици укажуваат на потреба од динамички методи, како што се адаптивна бинаризација или методи базирани на длабоко учење, кои можат автоматски да се прилагодуваат на променливи услови.

Сепак, за задачи со јасно дефинирани влезни слики и добро контролирана средина, предложениот пристап останува брз, лесно спроведлив и интерпретабилен.

# Споредба со алтернативни техники

Алгоритмот базиран на watershed покажува солидни резултати при обработка на слики со јасна структура и добра дефиниција на објекти. Сепак, во литературата и индустриската пракса постојат повеќе алтернативи кои имаат различни предности и ограничувања.

- K-means кластеринг:

Метода базирана на поделба на сликата според сличност во боја или интензитет. K-means е лесен за имплементација, но често создава неприродни граници и бара прецизно внесување на бројот на групи (k).

- Region Growing:

Метод кој започнува од т.н. „семиња“ и проширува региони според критериум на сличност. Овој пристап дава добри резултати, но е чувствителен на изборот на почетни точки и бавно работи при големи слики.

- Adaptive Thresholding:

За разлика од Otsu, кој користи глобална хистограма, адаптивната праговна техника применува локално пресметување. Ова е корисно за слики со нееднакво осветлување, но резултатите може да бидат неуниформни.

- Длабоко учење (CNN, U-Net):

Современи пристапи базирани на конволутивни мрежи покажуваат висока прецизност. Тие се особено ефективни за комплексни објекти и шумни слики, но бараат огромен број анотирани податоци и GPU ресурси за тренирање.

Во споредба со горенаведените, watershed има предност во тоа што е:

- небазиран на обука, па е применлив „од кутија“

- лесен за разбирање и дијагностика

- експлицитен во тоа како се сегментираат границите

Заклучокот е дека изборот на техника зависи од природата на податоците, достапноста на ресурси и потребната прецизност. Комбинацијата на класични и современи методи често дава најдобри резултати.

# Пример за функционалност

За демонстрација на апликацијата, е користена слика од микроскопски примерок со повеќе клетки кои се делумно преклопени. Обработката се одвива во неколку последователни чекори:

- Оригинална слика – вчитување на влезна .jpg или .png слика во боја

- Грејскел трансформација – конверзија во едноканална слика за поедноставна анализа

- Гаусово заматување – намалување на шум и измазнување на нерамномерности

- Otsu бинаризација – пресметка на праг вредност и добивање бинарна слика

- Морфолошка обработка – затворање на празнини и подобрување на форма на објекти

- Distance Transform – пресметка на растојанија до граници за идентификација на центри

- Сегментација со Watershed – поделба на објектите и обележување на границите

Како финален резултат, апликацијата генерира слика со јасно поделени и обоени клетки, каде што секој сегментиран регион се визуелизира со различна боја. Ова овозможува точно броење на индивидуални објекти и визуелна верификација на алгоритмот.

Резултатот може да се прикаже со matplotlib, да се зачува како слика или да се користи во понатамошна анализа.

# Потенцијална примена во биомедицина

Методите опишани во оваа документација имаат широка применливост надвор од академски експерименти. Особено во биомедицината, автоматската анализа на слики добиени преку флуоресцентна микроскопија, патохистолошки препарати или туморски ткива, игра сѐ поголема улога во дијагноза и следење на болести.

Примери на примена:

- Броење на клетки: Во лабораториски услови, овие алгоритми можат автоматски да избројат клетки во еден примерок без потреба од човечка интервенција.

- Препознавање на абнормални структури: Преку издвојување на објекти по форма, големина и маргини, системот може да посочи на потенцијални аномалии како што се нуклеарна хиперплазија, атрофија или неправилна митоза.

- Следење на ефекти од третмани: Во клинички истражувања, пред и по изложеност на третман, можат да се споредуваат бројот, формата и густината на клетките.

- Анализа на хистолошки слики: Watershed техниката може да се примени за сегментација на жлезди, епителни структури и васкуларни формации во комплексни ткивни примероци.

Користењето на ваков систем го намалува времето на анализа, го елиминира човечкиот фактор во грешките и отвора простор за високопрецизна, репродуцибилна обработка со минимални ресурси.

Кога би се вградил во интегрирана клиничка апликација, овој систем би можел да служи како поддршка во одлучување, а не како замена на експертот.

# Алгоритамски предлог: Автоматска оптимизација на броење

Досегашната имплементација овозможува визуелизација и сегментација на клетки, но бројот на сегментирани објекти се добива индиректно. За зголемување на корисноста и автономијата на системот, предлагаме имплементација на вградена функција за автоматско броење на индивидуални објекти, со следните насоки:

- Филтрирање по големина: По watershed сегментацијата, со cv2.connectedComponents може да се издвојат сите региони. Потоа, со пресметка на број на пиксели по регион, се елиминираат артефакти (мали објекти со површина под одреден праг).

- Целосно автоматско бројачко поле: Во финалната слика, системот може да прикажува counter како: Вкупно сегментирани објекти: N, со N добиено од број на валидни ознаки.

- Ознаки со индекси: Објектите може да бидат нумерирани врз сликата (со cv2.putText) за лесна верификација и споредба.

- Извоз на CSV: Дополнителна функција може да зачува идентификациски број, координати на центар и површина на секој објект во CSV табела – со што се отвораат можности за понатамошна анализа.

Предложениот систем ја зголемува аналитичката вредност на алатката и овозможува репродуцибилни, машински читливи резултати кои можат да се користат во пошироки научни и индустриски системи.

# Резултати и анализа

По комплетната примена на сите чекори, добиената слика ги прикажува индивидуалните клетки со прецизно разграничени рабови. Благодарение на watershed алгоритамот, дури и клетки кои се преклопени или допираат се јасно одделени.

Апликацијата успева да:

- идентификува и обои различни региони (објекти) со уникатни ознаки

- пресмета точен број на клетки присутни на сликата

- обезбеди визуелно прифатлив приказ што може да се користи за извештаи и анализа

Во тестираниот примерок беа детектирани 20 индивидуални објекти, што соодветствува со реалниот број набљудуван во оригиналната слика. Маргината на грешка е минимална и се јавува само во случаи со преголем шум или премногу слепени објекти кои не можат да се разделат дури ни по морфолошка обработка.

Ова укажува дека методот има висока прецизност и стабилност, и може да се примени и во други сценарија како што се индустриска контрола на квалитет или медицинска дијагностика.

# Илустрација на резултат

На следната слика се прикажува финалниот резултат од апликацијата за сегментација. Јасно се забележуваат индивидуални објекти (клетки) кои се визуелно одделени едни од други. Овие резултати се добиени по извршување на целата низа чекори: грејскел трансформација, бинаризација, морфолошки операции, растојание трансформација и применет watershed алгоритам.

Региите на интерес се визуелизирани со различни нивоа на интензитет, а позадината е целосно отсечена, што покажува успешна изолација на објектите.

Забелешка: Сликата е добиена од тест примерок користен при развојот на алгоритмот и служи како илустрација за точноста и ефективноста на методот.

# Заклучок и можни подобрувања

Развиената апликација успешно демонстрира како со помош на класични алгоритми за процесирање на слики може да се постигне сегментација и броење на објекти (клетки) со голема прецизност. Комбинацијата од OpenCV функции, бинаризација со Otsu, морфолошка обработка, distance transform и watershed резултира со визуелно прегледен и точен излез.

Методот е применлив и во други области каде е потребна анализа на структури: индустриски објекти, металографија, хистолошки слики итн.

Можни подобрувања:

- Автоматско прилагодување на параметри во зависност од типот и големината на сликата

- Вклучување на графички кориснички интерфејс за олеснета интеракција

- Детекција на невалидни или оштетени региони во сликите

- Имплементација на машинско учење за напредна класификација на објекти

- Генерирање на CSV извештаи со броење и координати на секој објект

Со овие надградби, системот би можел да премине од демонстрациска алатка во полнофункционална аналитичка платформа за сегментација и визуелна анализа.

# Референци

[1] OpenCV Library. https://opencv.org/

[2] Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. Dr. Dobb’s Journal of Software Tools

[3] NumPy Documentation. https://numpy.org/doc/

[4] Matplotlib Documentation. https://matplotlib.org/stable/contents.html

[5] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2008). Digital Image Processing (3rd ed.). Pearson Education.

[6] Otsu, N. (1979). A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 9(1), 62–66.

[7] Vincent, L., & Soille, P. (1991). Watersheds in Digital Spaces: An Efficient Algorithm Based on Immersion Simulations. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 13(6), 583–598.

[8] Python Programming Language. https://www.python.org/

[9] StackOverflow Threads (2022–2024). Discussions on image segmentation using OpenCV. https://stackoverflow.com